模块架构

HLI消息协议

HLI消息服务器端口是9575

消息类型

已定义得消息类型如下表所示：

| 消息 | 方向 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUEST | HOST->CV2X | REQ | 请求CV2X程序进行特定操作 |
| CONFIRMATION | CV2X->HOST | CFM | 对REQ请求得回复 |
| INDICATION | CV2X->HOST | IND | CV2X程序状态已改变 |

REQ与CFM一一对应，发送下一个REQ指令须在前一个REQ指令得CFM消息回复之后

HLI数据报文格式

在CV2X消息中定义的数据单元被一个字节一个字节地组装成一个包，前面包括操作码和包长度。数据通过网络字节顺序(大端顺序)传输。

消息包的详细信息定义如下：

OpCode

OpCode是一个16位字段（u16），用来标识所选择得消息字段

Packet Length

Packet Length是一个16位字段（u16），表示整个数据包数据得长度

CH

CH是一个8位字段，表示通道号，通道专为主机单元不同显示区域的优先级威胁信息而设计

CH0是默认通道，所有得REQs与CFMs都应在CH0中

下面是不同通道得默认指示选项：

| Value | HLI消息 |
| --- | --- |
| 0 | CVX_HV_CAR_IND CVX_HV_INFO_CND CVX_APP_INIT_CND CVX_SET_CONFIG_REQ CVX_SET_CONFIG_CMF CVX_APP_ERROR_IND CVX_APP_ERROR_CFM CVX_RV_INFO_IND CVX_ROAD_TRAFFIC_INFO_IND CVX_PTC_INFO_IND CVX_MAP_SPAT_INFO_IND CVX_THREAT_RANK_IND |
| 1 | CVX_V2V_THREAT_IND CVX_PTC_THREAT_IND CVX_SLW_THREAT_IND CVX_COORDINATION_INSTRUCTION_IND(TBD) CVX_COC_THREAT_IND(TBD) |
| 2 | CVX_PTC_THREAT_IND CVX_RTI_THREAT_IND CVX_IVP_THREAT_IND |

Unit Mask

Unit Mask是一个64位字段，为用户提供可选数据得特性，每一个BIT位表示是否设置对应得Unit

例如：Unit Mask是100101，在实际数据格式中，对应如下格式：

单元类型

单位类型包含特定的数据类型，可以是基本单位类型或高级单位类型。

基础单位类型

| Data Type | Meaning |
| --- | --- |
| u8 | 无符号8位整型 |
| i8 | 有符号8位整型 |
| u16 | 无符号16位整型 |
| i16 | 有符号16位整型 |
| u32 | 无符号32位整型 |
| i32 | 有符号32位整型 |
| u64 | 无符号64位整型 |

高级单位类型

高级单位类型被构造为一系列8位字节得打包数据，头部两个字节表示数据长度，然后是后面的单位。

下表表示高级单元类型：

| Data Type | Meaning |
| --- | --- |
| utf8 | utf8类型字符串 |
| bin | 二进制数据数组 |
| array | 包含一个单位数据，可以是基础或高级单位类型 |
| unit type | 包干基本类型和高级类型的集合，一个单位可以嵌套其它单位 |

当数据长度为0时，代表该数据不可用。

HLI数据报文实例

HLI消息原始数据

以CVX_HV_CAR_IND为例，数据如下：

01 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 09 0a 00 06 01 2c 01 f4 00 96

HLI消息数据解析

| 参数 | 类型 | 原始数据 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpCode | u16 | 01 00 | CVX_HV_CAR_IND(0x0100) |
| Packet Length | u16 | 00 18 | 数据包长度：24 |
| CH | u8 | 00 | 数据通道：0 |
| Unit Mask | u64 | 00 00 00 00 00 00 00 01 |  |
| Data Length(car_info_d) | u16 | 00 09 | car_info_d数据长度：9 |
| Vehicle_class(car_info_d) | u8 | 0a | 车辆类型：10 |
| Data length(car_size_d) | u16 | 00 06 | car_size_d数据长度：6 |
| Width(car_size_d) | u16 | 01 2c | 车辆宽度：300 |
| Length(car_size_d) | u16 | 01 f4 | 车辆长度：500 |
| Heigth(car_size_d) | u16 | 00 96 | 车辆高度：150 |

HLI消息定义

高级单元消息定义

位置信息：position_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| latitude | i32 | 纬度 | -900000000..900000001 NA=900000001 | 0.1micro degree |
| longitude | i32 | 经度 | -1799999999..1800000001 NA=1800000001 | 0.1micro degree |
| elevation | u16 | 高程 | 0x0000..0xEFFF 0xF001..0xFFFF NA=0xF000 | 0.1meter |

位置精度：positional_accuracy_d

位置精度由各种质量参数组成，用于对每个给定轴的位置确定的精度建模

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| semi_major | u16 | 半长轴精度 | - | 0.01meter |
| semi_minor | u16 | 半短轴精度 | - | 0.01meter |
| orientation | u16 | 相对于正北的半长轴方向 | 0..36000 | 0.01degree |

日期时间：date_time_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| year | u16 | 年 | 1900..2099 | 年 |
| month | u8 | 月 | 1..12 | 月 |
| day | u8 | 日 | 1..31 | 日 |
| hour | u8 | 小时 | 0..23 | 小时 |
| minute | u8 | 分钟 | 0..59 | 分钟 |
| second | u8 | 秒 | 0..59 | 秒 |
| millisecond | u16 | 毫秒 | 0..999 | 毫秒 |

交通参与者信息：moving_object_info_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| position | position_d | 位置信息 | - | - |
| heading | u16 | 航向角，与正北方向的顺时针夹角 | - 0..35999 - NA=3600 | 0.01degree |
| speed | u16 | 车辆速度 | 0..20000 | 0.01m/s |

交通参与者大小：object_size_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| width | u16 | 车辆宽度 | 0..1023 | 0.01meter |
| length | u16 | 车辆长度 | 0..4095 | 0.01meter |
| height | u16 | 车辆高度 | 0..635 | 0.01meter |

车辆属性：vehicle_attribute_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_class | u8 | 汽车分类，参考文档CSAE53 | 0..255 | - |
| size | object_size_d | 车辆大小 | - | - |

加速度信息：acceleration_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| longitudinal | i16 | 纵向加速度 | - | 0.01m/s2 |
| lateral | i16 | 横向加速度 | - | 0.01m/s2 |
| vertical | i16 | 垂直加速度 | - | 0.01m/s2 |
| yaw_rate | i16 | 角速度 | - | 0.01degree/s |

汽车控制信息：control_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transmission | u8 | 挡位状态 0x0:空挡 TRANSMISSION_STATE_NEUTRAL 0x1:驻车挡 TRANSMISSION_STATE_PARK 0x2:前进挡 TRANSMISSION_STATE_FORWARD_GEARS 0x3:倒挡 TRANSMISSION_STATE_REVERSE_GEARS 0x4:无效值 TRANSMISSION_STATE_UNAVAILAVLE | 0..3 NA=4 | - |
| break_status | u8 | 刹车状态 0x0:无效值 BRAKE_STATE_UNAVAILAVLE 0x1:非刹车状态 BRAKE_STATE_OFF 0x2:刹车状态 BRAKE_STATE_ON | 1..2 NA=0 | - |
| traction | u8 | 牵引力控制系统实时状态 0x0:系统未装备或不可用 AUX_SYS_STATE_UNAVAILIABLE 0x1:系统处于关闭状态 AUX_CTRL_SYS_STATE_OFF 0x2:系统处于开启状态，但未触发 AUX_CTRL_SYS_STATE_ON 0x3:系统被触发，处于作用状态 AUX_CTRL_SYS_STATE_ENGAGED | 1..3 NA=0 | - |
| abs | u8 | 刹车防抱死系统状态 0x0:系统未装备或不可用 AUX_SYS_STATE_UNAVAILIABLE 0x1:系统处于关闭状态 AUX_CTRL_SYS_STATE_OFF 0x2:系统处于开启状态，但未触发 AUX_CTRL_SYS_STATE_ON 0x3:系统被触发，处于作用状态 AUX_CTRL_SYS_STATE_ENGAGED | 1..3 NA=0 | - |
| scs | u8 | 稳定控制系统 0x0:系统未装备或不可用 AUX_SYS_STATE_UNAVAILIABLE 0x1:系统处于关闭状态 AUX_CTRL_SYS_STATE_OFF 0x2:系统处于开启状态，但未触发 AUX_CTRL_SYS_STATE_ON 0x3:系统被触发，处于作用状态 AUX_CTRL_SYS_STATE_ENGAGED | 1..3 NA=0 | - |
| angle | i32 | 方向盘转角 正：右 负：左 | - | 0.01degree |
| lights | u32 | 车辆灯光状态 Bit0:近光灯开启 low_beam_head_lights_on Bit1:远光灯开启 high_beam_head_lights_on Bit2:左转灯开启left_turn_signal_on Bit3:右转灯开启right_turn_signal_on Bit4:危险警示灯开启hazard_signal_on Bit5:自动灯光控制开启 automatic_light_control_on Bit6:日间行车灯开启 daytime_running_lights_on Bit7:雾灯开启fog_lights_on Bit8:停车灯开启parking_lights_on | - | - |

历史轨迹点信息：path_history_point_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| point | position_d | 一个历史点 | - | - |
| time_offset | i32 | 相对当前HV当地时间偏移量 | - | 0.01second |

路径方向:path_prediction_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| radius_of_curve | i32 | 曲线半径 正：右 负：左 327670：直 | -327670..327670 | 0.01meter |
| confidence | u16 | 曲线半径置信度 | 0..10000 | 0.01% |

紧急：emergency_extension_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| response_type | u8 | 响应类型 0x0:紧急响应不可用 EMERGENCY_EXT_RESPONSE_TYPE_UNAVILABLE 0x1:紧急响应 EMERGENCY_EXT_RESPONSE_TYPE_EMERGENCY 0x2:非紧急响应 EMERGENCY_EXT_RESPONSE_TYPE_NON_EMERGENCY 0x3:追尾 EMERGENCY_EXT_RESPONSE_TYPE_PURSUIT 0x4:静止 EMERGENCY_EXT_RESPONSE_TYPE_STATIONARY 0x5:缓慢 EMERGENCY_EXT_RESPONSE_TYPE_SLOW_MOVING 0x6:走走停停 EMERGENCY_EXT_RESPONSE_TYPE_STOP_AND_GO_MOVING | 1..6 NA=0 | - |
| siren_type | u8 | 警报状态 0x0:警报不可用 EMERGENCY_EXT_SIREN_UNAVAILABLE 0x1:警报未使用 EMERGENCY_EXT_SIREN_NOT_IN_USE 0x2:警报使用 EMERGENCY_EXT_SIREN_IN_USE | 1..2 NA=0 | - |
| lights_type | u8 | 警示灯状态 0x0:警示灯光不可用 EMERGENCY_EXT_LIGHTBAR_UNAVAILABLE 0x1:警示灯未使用 EMERGENCY_EXT_LIGHTBAR_NOT_IN_USE 0x2:警示灯使用 EMERGENCY_EXT_LIGHTBAR_IN_USE 0x3:黄色警示灯 EMERGENCY_EXT_LIGHTBAR_YELLOW_CAUTION_LIGHTS 0x4:校车指示灯 EMERGENCY_EXT_LIGHTBAR_SCHOOL_BUS_LIGHTS 0x5:智能车指示灯 EMERGENCY_EXT_LIGHTBAR_ARROW_SIGNS_ACTIVE 0x6:慢行车辆指示灯 EMERGENCY_EXT_LIGHTBAR_SLOW_MOVING_VEHICLE 0x7:短暂停车指示 EMERGENCY_EXT_LIGHTBAR_FREQ_STOPS | 1..7 NA=0 | - |

碰撞点预测信息：intersection_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intersection_lateral_offset | i32 | 碰撞点的横向偏移量 正：右 负：左 [PARAM-2-1-03] | - | 0.01meter |
| intersection_longitudinal_offset | i32 | 碰撞点的纵向偏移量 正：前 负：后 [PARAM-2-1-04] | - | 0.01meter |
| hv_distance_to_intersection | i32 | 主车到碰撞口距离 [PARAM-2-1-05] | - | 0.01meter |
| rv_distance_to_intersection | i32 | 远车到碰撞口距离 [PARAM-2-1-06] | - | 0.01meter |

车辆评估：vehicle_evaluation_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lateral_offset | i32 | 远车相对主车横向偏移 正：右 负：左 [PARAM-4-1-01] | - | 0.01meter |
| longitudinal_offset | i32 | 远车相对主车纵向偏移 正：前 负：后 [PARAM-4-1-02] | - | 0.01meter |
| lateral_path_offset | i32 | 横向道路偏移 正：右 负：左 [PARAM-4-1-03] | - | 0.01meter |
| longitudinal_path_offset | i32 | 纵向道路偏移 正：前 负：后 [PARAM-4-1-04] | - | 0.01meter |
| displacement | i32 | 两车距离 [PARAM-4-1-05] | - | 0.01meter |
| forward_azimuth | u16 | 两车夹角 [PARAM-3-1-02] | 0..35999 NA=36000 | 0.01degree |
| target_classification | u8 | 远车方位 0x11:正前方 TC_AHEAD_IN_LANE 0x12:邻道左前方 TC_AHEAD_LEFT 0x13:邻道右前方 TC_AHEAD_RIGHT 0x14:远道左前方 TC_AHEAD_FAR_LEFT 0x15:远道右前方 TC_AHEAD_FAR_RIGHT 0x21:正后方 TC_BEHEAD_IN_LANE 0x22:邻道左后方 TC_BEHEAD_LEFT 0x23:邻道右后方 TC_BEHEAD_RIGHT 0x24:远道左后方 TC_BEHEAD_FAR_LEFT 0x25:远道右后方 TC_BEHEAD_FAR_RIGHT 0x31:正前方 TC_ONCOMING_IN_LANE 0x32:邻道左前方 TC_ONCOMING_LEFT 0x33:邻道右前方 TC_ONCOMING_RIGHT 0x34:远道左前方 TC_ONCOMING_FAR_LEFT 0x35:远道右前方 TC_ONCOMING_FAR_RIGHT 0x46:路口左前方 TC_INTERSECTION_LEFT 0x47:路口右前方 TC_INTERSECTION_RIGHT 0x00:未知 TC_UNCLASSIFIED [PARAM-1-1-01] | 0x11..0x15同向 0x21..0x25 同向 0x31..0x35 对向 0x46..0x47 对向 NA=0x00 | - |
| intersections | array_intersection_d | 碰撞点信息 | - | - |

红绿灯信息：light_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| phase | u8 | 灯色状态 0x0:灯光不可用 V2I_IVP_LIGHT_PHASE_UNAVAILABLE 0x1:红灯 V2I_IVP_LIGHT_PHASE_RED 0x2:绿灯 V2I_IVP_LIGHT_PHASE_GREEN 0x3:黄灯 V2I_IVP_LIGHT_PHASE_YELLOW | 1..3 NA=0 | - |
| maneuver | u8 | 灯光指示方向 Bit0:Left左 Bit1:Straight直 Bit2:Right右 | - | - |
| count_down | u32 | 灯光倒计时秒数 | - | 0.01second |
| glosa_suggested_speed_max | u16 | 建议的最大车速 | - | 0.01m/s |
| glosa_suggested_speed_min | u16 | 建议的最小车速 | - | 0.01m/s |
| rlvw_violation_type | u8 | 违规类型 0x0:不可用 V2I_RLVW_VIOLATION_TYPE_UNAVAILABLE 0x1:无违规 V2I_RLVW_VIOLATION_TYPE_NO_VIOLATION 0x2:闯红灯 V2I_RLVW_VIOLATION_TYPE_RUNNING_RED_LIGHT 0x3:闯黄灯 V2I_RLVW_VIOLATION_TYPE_RUNNING_YELLOW_LIGHT | 1..3 NA=0 | - |
| rlvw_violation_activated_time | i32 | 违规时间 | - | 0.001second |

道路告警事件持续时间：rti_duration_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| start_time | date_time_d | 开始时间 | - | - |
| end_time | date_time_d | 结束时间 | - | - |

告警事件区域信息：zone_info_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| width_type | u8 | 区域宽度类型 0x0:未知 WIDTH_TYPE_UNKNOWN 0x1:弧形 WIDTH_TYPE_ARCH 0x2:矩形 WIDTH_TYPE_RECTANGLE [PARAM-5-1-05] | 1..2 NA=0 | - |
| width | u32 | 区域宽度 [PARAM-5-1-04] | - | 0.01meter |
| path_points | array_position_d | 路径上的点信息 | - | - |

编码信息：description_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| encoding | u8 | 字符编码信息 | - | - |
| description | utf8 | 描述符的编码二进制 | - | - |

参与者信息：ptc_evaluation_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| distance_to_hv | i32 | 距主车距离 | - | 0.01meter |

道路交通信息：rti_evaluation_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zone_length | i32 | 最近区域的长度或半径 | - | 0.01meter |
| vertical_distance | i32 | 主车距中心点垂直距离 | - | 0.01meter |
| distance_to_zone | i32 | 主车距中心点距离 | - | 0.01meter |
| vehicle_path_angle | u16 | 主车与最近方向夹角 | - | 0.01degree |
| distance_to_end_point | i32 | 主车到区域终点距离 | - | 0.01meter |
| pos_classification | u8 | 主车与区域位置关系 0x00:未知 VEHICLE_ROAD_CLASS_UNKNOWN 0x01:内部 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_INSIDE 0x02:左侧 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_LEFT 0x03:右侧 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_RIGHT 0x04:前方 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_AHEAD 0x5:后方 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_REAR 0x06:较远 VEHICLE_ROAD_CLASS_FARAWAY 0x07:不在同一平面 VEHICLE_ROAD_CLASS_NOT_SAME_PLANE | 0x00..0x07 | - |

限速信息：speed_limit_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| type | u8 | 限速类型 0x0:无NA 0x1:学校区域最大速度 MAX_SPEED_IN_SCHOOL_ZONE 0x2:儿童在场学校区域最大速度 MAX_SPEED_IN_SCHOOL_ZONE_WHEN_CHILDREN_ARE_PRESENT 0x3:施工区域最大速度 MAX_SPEED_IN_CONSTRUCTION_ZONE 0x4:车辆最小速度 VEHICLE_MIN_SPEED 0x5:车辆最大速度 VEHICLE_MAX_SPEED 0x6:车辆夜间最大速度 VEHICLE_NIGHT_MAX_SPEED 0x7:卡车最小速度 TRUCK_MIN_SPEED 0x8:卡车最大速度 TRUCK_MAX_SPEED 0x9:卡车夜间最大速度 TRUCK_NIGHT_MAX_SPEED 0xA:带拖车的最小速度 VEHICLES_WITH_TRAILERS_MIN_SPEED 0xB:带拖车的最大速度 VEHICLES_WITH_TRAILERS_MAX_SPEED 0xC:带拖车的夜间最大速度 VEHICLES_WITH_TRAILERS_NIGHT_MAX_SPEED | 0x0..0xC | - |
| speed_limit | u16 | 限速值 | - | 0.01m/s |

地图节点信息：map_connection_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| remote_intersection_id | u32 | 该车道下游交叉路口id | - | - |
| connecting_link_id | u64 | 连接的车道id | - | - |
| connecting_link_index | u8 | 连接的车道索引 | - | - |
| maneuver | u16 | 该车道允许的行驶方向 Bit0:允许直行 maneuver_straight_allowed Bit1:允许左转 maneuver_left_allowed Bit2:允许右转 maneuver_right_allowed Bit3:允许掉头 maneuver_utrun_allowed Bit4:允许红灯时左转 maneuver_left_turn_on_red_allowed Bit5:允许红灯时右转 maneuver_right_turn_on_red_allowed Bit6:允许变道 maneuver_lane_change_allowed Bit7:禁止机动车停车 maneuver_no_stop_allowed Bit8:满足所以要求 yield_all_ways_half Bit9:前进 go_with_half Bit10:警告 caution Bit11:保留 reserved1 | - | - |
| phase_id | u8 | 对应的信号灯相位号 | - | - |

地图车道信息：map_lane_info_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| index | u8 | 道路中车道的索引 | - | - |
| lane_path | zone_info_d | 道路点、半径来描述路径 | - | - |
| maneuver | u16 | 该车道允许的行驶方向 Bit0:允许直行 maneuver_straight_allowed Bit1:允许左转 maneuver_left_allowed Bit2:允许右转 maneuver_right_allowed Bit3:允许掉头 maneuver_utrun_allowed Bit4:允许红灯时左转 maneuver_left_turn_on_red_allowed Bit5:允许红灯时右转 maneuver_right_turn_on_red_allowed Bit6:允许变道 maneuver_lane_change_allowed Bit7:禁止机动车停车 maneuver_no_stop_allowed Bit8:满足所以要求 yield_all_ways_half Bit9:前进 go_with_half Bit10:警告 caution Bit11:保留 reserved1 [PARAM-6-1-04] | - | - |
| speed_limits | array speed_limit_d | 该车道的所有限速 | - | - |
| connections | array map_connection_d | 连接的下游节点 [PARAM-6-1-05] | - | - |

地图行进信息：map_movement_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| remote_intersection_id | u32 | 车道连接的下游交叉口 | - | - |
| phase_id | u8 | 进入车道时需遵循的信号灯id | - | - |

地图连接信息：map_link_info_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| link_id | u64 | 节点ID | - |  |
| name | description_d | 节点名称 | - | - |
| link_path | zone_info_d | 节点链接的路径 | - | - |
| speed_limits | array speed_limit_d | 所有车道的限速信息 | - | - |
| movements | array map_movement_d | 交叉口的行进方向信息 | - | - |
| lanes | array map_lane_info_d | 节点属于的车道 | - | - |

交通信号灯状态信息：map_phase_state_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| light | u8 | 交通信号灯状态 0x0:未知 NA 0x1:未工作 LIGHT_STATE_DARK 0x2:闪烁的红灯 LIGHT_STATE_STOP_THEN_PROCEED 0x3:红灯 LIGHT_STATE_STOP_AND_REMAIN 0x4:等待变为绿灯 LIGHT_STATE_PRE_MOVEMENT 0x5:绿灯 LIGHT_STATE_PERMISSIVE_MOVEMENT_ALLOWED 0x6:保护绿灯 LIGHT_STATE_PROTECTED_MOVEMENT_ALLOWED 0x7:黄灯 LIGHT_STATE_INTERSECTION_CLEARANCE 0x8:闪烁黄灯 LIGHT_STATE_CAUTION_CONFLICTING_TRAFFIC | 0x0..0x8 | - |
| start_time | u32 | 灯态开始的时间，已开始为0 [PARAM-7-1-01] | - | 0.001second |
| likely_end_time | u32 | 预测的结束时间 [PARAM-7-1-02] | - | 0.001second |
| max_end_time | u32 | 最大剩余时间 [PARAM-7-1-03] | - | 0.001second |
| min_end_time | u32 | 最小剩余时间 [PARAM-7-1-04] | - | 0.001second |
| time_confidence | u16 | 时间可信度 | - | 0.01% |
| next_start_time | u32 | 下一次此阶段的时间 [PARAM-7-1-05] | - | 0.001second |
| next_duration | u32 | 下一次此灯态的时间 [PARAM-7-1-06] | - | 0.001second |

交通灯相位信息：map_phase_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | u8 | 相位ID | - | - |
| states | array map_phase_state_d | 交通信号的相位状态 | - | - |

地图相位信息：map_phase_info_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| status | u16 | 控制器的总体状态 Bit0:启用手动控制 manual_control_is_enabled Bit1:停止时间激活 stop_time_is_activated Bit2:故障闪烁 failure_flash Bit3:可抢占 preempt_is_active Bit4:实践信号优先 signal_priority_is_active Bit5:定时运算 fixed_time_operation Bit6: traffic_dependent_operation Bit7: standhy_operation Bit8: failure_mode Bit9: off Bit10: recent_map_message_update Bit11: recent_change_in_map_assigned_lanes_ids_used Bit12: no_valid_map_is_available_at_this_time Bit13: no_valid_spat_is_available_at_this_time | - | - |
| spat_time | date_time_d | SPAT信息发送或接收时间 | - | - |
| phases | array map_phase_d | 交通灯相位信息 | - | - |

地图评估信息：map_evaluation_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drive_link_id | u8 | 主车车道ID，未在车道设置为0 | - | - |
| drive_lane_index | u8 | 主车车道索引，未在车道设置为0 | - | - |
| pos_classification | u64 | 主车与车道位置关系 0x00:未知 VEHICLE_ROAD_CLASS_UNKNOWN 0x01:处于车道上 VEHICLE_ROAD_CLASS_INSIDE 0x02:处于车道左边 VEHICLE_ROAD_CLASS_LEFT 0x03:处于车道右边 VEHICLE_ROAD_CLASS_RIGHT 0x04:处于车道前方 VEHICLE_ROAD_CLASS_AHEAD 0x05:处于车道后方 VEHICLE_ROAD_CLASS_REAR 0x06:与车道距离较远 VEHICLE_ROAD_CLASS_FARAWAY 0x07:不在同一平面 VEHICLE_ROAD_CLASS_NOT_SAME_PLANE | 0x00..0x07 | - |
| total_distance | i32 | 需要驾驶的总距离 | - | 0.01meter |
| veritical_offset | i32 | 主车至行车车道的垂直距离 | - | 0.01meter |
| distance_to_path | i32 | 主车至行车车道的距离 | - | 0.01meter |
| distance_to_stop_line | i32 | 主车至停车线的距离 | - | 0.01meter |
| time_to_stop_line | i32 | 主车至停车线的时间 | - | 0.001second |

道路事件扩展信息：rti_threat_ext_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rti_type | u8 | 道路交通信息类型 0x0:无 NA 0x1:十字路口 RTI_TYPE_INTERSECTION 0x2:急转弯 RTI_TYPE_SHAPR_TURNS 0x3:路滑 RTI_TYPE_SLIPPERY_ROAD 0x4:渡轮 RTI_TYPE_FERRY 0x5:非机动车 RTI_TYPE_NON_MOTOR_VEHICLE 0x6:障碍 RTI_TYPE_OBSTACLE 0x7:施工 RTI_TYPE_CONSTRUCTION 0x8:车队 RTI_TYPE_VEHICLE_QUEUE 0x9:不通 RTI_TYPE_NO_PASSING 0xA:限速 RTI_TYPE_SPEED_LIMIT 0xB:直行或右转 RTI_TYPE_GO_STRAIGHT_TURN_RIGHT 0xC:事故 RTI_TYPE_ACCIDENT 0xD:拥堵 RTI_TYPE_TJW 0xE:隧道 RTI_TYPE_TUNNEL 0xF:行人 RTI_TYPE_PEDESTRIAN 0x10:道路积水 RTI_TYPE_ROAD_WATER 0x11:匝道来车 RTI_TYPE_RAMP_VEHICLE 0x12:客车预警 RTI_TYPE_BUS_WARNING 0x13:禁止停车 RTI_TYPE_NO_PARKING 0x14:学校 RTI_TYPE_SCHOOL 0x15:禁止鸣笛 RTI_TYPE_NO_TOOTING 0x16:加油站 RTI_TYPE_GAS_STATION 0x17:桥梁 RTI_TYPE_BRIDGE | 0..23 NA=0 | - |
| pos_classification | u8 | 主车与事件位置关系 0x00:未知 VEHICLE_ROAD_CLASS_UNKNOWN 0x01:在事件中 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_INSID 0x02:在事件左侧 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_LEFT 0x03:在事件右侧 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_RIGHT 0x04:在事件前方 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_AHEAD 0x05:在事件后方 VEHICLE_ROAD_CLASS_LANE_REAR 0x06:距事件较远 VEHICLE_ROAD_CLASS_FARAWAY 0x07:不在同一平面 VEHICLE_ROAD_CLASS_NOT_SOME_PLANE [PARAM-5-1-02] | 0x00..0x07 | - |
| time_to_alert_area | u32 | 主车到达事件区域最小时间 | - | 0.001second |
| azimuth | u16 | 主车与事件方向夹角 [PARAM-5-1-03] | 0..35999 NA=36000 | 0.01degree |

限速预警扩展信息：slw_threat_ext_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| advice_type | u8 | 建议类型 0x00:建议保持 SLW_ADVICE_HOLD_ON 0x01:建议加速 SLW_ADVICE_SPEED_UP 0x02:建议减速 SLW_ADVICE_SLOW_DOWN | 0..2 | - |
| speed_limit_max | u16 | 最大限速 | - | 0.01m/s |
| speed_limit_min | u16 | 最小限速 | - | 0.01m/s |

车辆预警扩展信息：v2v_threat_ext_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| time_to_collision | u32 | 两车碰撞事件 若为VRUCW，置为0 | - | 0.001second |
| target_classification | u8 | 远车方位 0x11:同向正前方 TC_AHEAD_IN_LANE 0x12:同向邻道左前方 TC_AHEAD_LEFT 0x13:同向邻道右前方 TC_AHEAD_RIGHT 0x14:同向远道左前方 TC_AHEAD_FAR_LEFT 0x15:同向远道右前方 TC_AHEAD_FAR_RIGHT 0x21:同向正后方 TC_BEHEAD_IN_LANE 0x22:同向邻道左后方 TC_BEHEAD_LEFT 0x23:同向邻道右后方 TC_BEHEAD_RIGHT 0x24:同向远道左后方 TC_BEHEAD_FAR_LEFT 0x25:同向远道右后方 TC_BEHEAD_FAR_RIGHT 0x31:对向正前方 TC_ONCOMING_IN_LANE 0x32:对向邻道左前方 TC_ONCOMING_LEFT 0x33:对向邻道右前方 TC_ONCOMING_RIGHT 0x34:对向远道左前方 TC_ONCOMING_FAR_LEFT 0x35:对向远道右前方 TC_ONCOMING_FAT_RIGHT 0x46:路口左侧来车 TC_INTERSECTION_LEFT 0x47:路口右侧来车 TC_INTERSECTION_RIGHT 0x00:其他情况 TC_UNCLASSIFIED [PARAM-1-1-01] | 0x11..0x15 0x21..0x25 0x31..0x35 0x46..0x47 NA=0x00 | 0 |
| azimuth | u16 | V2V预警 主车与远车的夹角 VRUCW预警 主车与事件夹角 | 0..35999 NA=36000 | 0.01degree |
| distance_to_collision | i32 | 主车至碰撞点的距离 若为VRUCW，置为0 | - | 0.01meter |

V2V预警信息：v2v_threat_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app_id | u16 | 预警ID 0x2A01:紧急制动 USECASE_ID_EBW 0x2A02:前向碰撞 USECASE_ID_FCW 0x2A03:交叉路口 USECASE_ID_ICW 0x2A04:失控车辆 USECASE_ID_CLW 0x2A05:逆向超车预警 USECASE_ID_DNPW 0x2A06:异常车辆 USECASE_ID_AVW 0x2A07:盲区预警 USECASE_ID_BSW 0x2A08:变道预警 USECASE_ID_LCW 0x2A09:紧急车辆 USECASE_ID_EVW 0x2B02:弱势交通参与者 USECASE_ID_VRUCW 0x2B05:左转辅助 USECASE_ID_LTA | 0x2A00..0x2AFF 0x2B02 0x2B05 | - |
| hv_time | date_time_d | 警告信息产生事件 | - | - |
| distance | i32 | 两车之间距离 [PARAM-2-1-01] | - | 0.01meter |
| threat_level | u8 | 预警级别 0x00:保守 Reserved 0x01:发现 THREAD_LEVEL_DETCTED 0x02:正常 THREAD_LEVEL_INFORM 0x03:警告 THREAD_LEVEL_WARNING | 0..3 | - |
| urgency | u16 | 警告的紧急度 | 0..10000 | 0.01% |

道路事件：rti_threat_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app_id | u16 | 事件ID 0x2B06:道路危险 USECASE_ID_HLW 0x2B07:车内标牌 USECASE_ID_IVS 0x2B08:道路拥堵 USECASE_ID_TJW | 0x2B06..0x2B08 | - |
| hv_time | date_time_d | 接收信息事件 | - | - |
| distance | u32 | 主车与事件距离 [PARAM-5-1-01] | - | 0.01meter |
| threat_level | u8 | 0x00:无威胁 THREAT_LEVEL_NO_THREAT | - | - |
| urgency | u16 | 预警持续性 | 0..10000 | 0.01% |

限速预警信息：slw_threat_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app_id | u16 | 预警ID 0x2B04:限速预警 USECASE_ID_SLW | 0x2B04 | - |
| hv_time | date_time_d | SLW触发时时间 | - | - |
| distance | u32 | 保留 | 0 | - |
| threat_level | u8 | 预警级别 0x00:保守 Reserved 0x01:发现 THREAD_LEVEL_DETCTED 0x02:正常 THREAD_LEVEL_INFORM 0x03:警告 THREAD_LEVEL_WARNING | 0..3 | - |
| urgency | u16 | 预警紧急度 | 0..10000 | 0.01% |

道路扩展信息：ivp_threat_ext_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| time_to_stop_line | i32 | 主车至停止线时间 | - | 0.001second |
| azimuth | u16 | 主车与直线顺时针夹角 | 0..35999 NA=36000 | 0.01degree |
| lane_maneuver | u8 | 当前车道允许行为 Bit0:允许左转 Left Turn Bit1:允许直行 Straight Bit2:允许右转 Right Turn | - | - |
| indicator | u8 | 该车道关注的信号灯索引 Bit0:注意该信号灯 lights[0] Bit1:注意该信号灯 lights[1] Bit2:注意该信号灯 lights[2] Bit3:注意该信号灯 lights[3] Bit4:注意该信号灯 lights[4] Bit5:注意该信号灯 lights[5] Bit6:注意该信号灯 lights[6] Bit7:注意该信号灯 lights[7] 若值为0，表示无法确认该车道信号灯 | - | - |
| lights | array light_d | 所以信号灯信息 | - | - |

IVP预警信息：ivp_threat_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app_id | u16 | 预警ID 0x2B09:IVP预警信息 USECASE_ID_IVP | 0x2B09 | - |
| hv_time | date_time_d | 产生IVP预警信息时间 | - | - |
| distance | u32 | 主车至停止线距离 | - | 0.01meter |
| threat_level | u8 | 0x00:保留 | 0 | - |
| urgency | u16 | 预警紧急度 | 0..10000 | 0.01% |

预警队列信息：threat_rank_d

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app_id | u16 | 预警ID 0x2A01:USECASE_ID_EBW 0x2A02:USECASE_ID_FCW 0x2A03:USECASE_ID_ICW 0x2A04:USECASE_ID_CLW 0x2A05:USECASE_ID_DNPW 0x2A06:USECASE_ID_AVW 0x2A07:USECASE_ID_VSW 0x2A08:USECASE_ID_LCW 0x2A09:USECASE_ID_EVW 0x2B02:USECASE_ID_VRUCW 0x2B04:USECASE_ID_SLW 0x2B05:USECASE_ID_LTA 0x2B06:USECASE_ID_HLW 0x2B07:USECASE_ID_IVS 0x2B08:USECASE_ID_TJW 0x2B09:USECASE_ID_IVP 0x2B0A:USECASE_ID_COC | - | - |
| obj_id | u64 | 目标id | - | - |
| rank | u16 | 警告紧急度越高，值越低 | - | - |

消息定义

定义了HLI消息，在Mask列中，包含必选（M）和可选（O）

消息单元

汽车信息：CVX_HV_CAR_IND

OpCode:0x0100(256)

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_attribute(O) | vehicle_attribute_d | 车辆基本信息 | - | - |

车辆信息：CVX_HV_INFO_IND

OpCode:0x0101(257)

此消息为主车信息，发送频率10HZ

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| time(M) | date_time_d | 主车信息产生时间 | - | - |
| basic_info(M) | moving_object_info_d | 主车基本信息 | - | - |
| pos_accuracy(O) | positional_accuracy_d | 主车位置精度 | - | - |
| acceleration_set(O) | acceleration_d | 主车三轴加速度 | - | - |
| control(O) | control_d | 主车控制信息 | - | - |
| emergency(O) | emergency_extension_d | 主车紧急信息 | - | - |
| events_flag(O) | u32 | 事件标志 Bit0:危险警示灯 event_hazard_lights Bit1:越过停止线 event_stop_line_violation Bit2:ABS激活 event_abs_activated Bit3:控制系统损坏 event_traction_control_loss Bit4:稳定系统激活 event_stability_control_activated Bit5:危险物品 event_hazardous_materials Bit6:保留 event_reserved_1 Bit7:急刹车 event_hard_braking Bit8:灯态改变 event_lights_changed Bit9:打开雨刷 event_wipers_changed Bit10:轮胎气压不足 event_flat_tire Bit11:报废车辆 event_disabled_vehicle Bit12:安全气囊 event_air_bag_deployment | - | - |
| path_history(O) | array path_history_point_d | 主车历史路径 | - | - |
| path_prediction(O) | path_prediction_d | 主车路径预测 | - | - |

远车信息：CVX_RV_INFO_IND

OpCode:0x0102(258)

该消息来自远车BSM消息，同一ID时间间隔最大200ms

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_id(M) | u64 | 远车ID | - | - |
| status(M) | u8 | 远车信息状态 0：更新 1：添加 2：删除 | 0..2 | - |
| time(M) | date_time_d | 远车信息生成时间 | - | - |
| basic_info(M) | moving_object_info_d | 远车基本信息 | - | - |
| pos_accuracy(O) | positional_accuracy_d | 远车定位经度 | - | - |
| vehicle_attribute(O) | vehicle_attribute_d | 远车基础信息 | - | - |
| acceleration_set(O) | acceleration_d | 远车三轴加速度 | - | - |
| control(O) | control_d | 远车控制信息 | - | - |
| emergency(O) | emergency_extension_d | 远车紧急信息 | - | - |
| events_flag(O) | u32 | 事件标志 Bit0:危险警示灯 event_hazard_lights Bit1:越过停止线 event_stop_line_violation Bit2:ABS激活 event_abs_activated Bit3:控制系统损坏 event_traction_control_loss Bit4:稳定系统激活 event_stability_control_activated Bit5:危险物品 event_hazardous_materials Bit6:保留 event_reserved_1 Bit7:急刹车 event_hard_braking Bit8:灯态改变 event_lights_changed Bit9:打开雨刷 event_wipers_changed Bit10:轮胎气压不足 event_flat_tire Bit11:报废车辆 event_disabled_vehicle Bit12:安全气囊 event_air_bag_deployment | - | - |
| evaluation(O) | vehicle_evaluation_d | 远车评价信息 | - | - |
| path_history(O) | array path_history_point_d | 远车历史路径 | - | - |
| path_prediction(O) | path_prediction_d | 远车路径预测 | - | - |
| source(O) | u8 | 远车数据来源 | - | - |
| threat_infos(O) | array v2v_threat_d | V2V预警类型 | - | - |
| ext_infos(O) | array v2v_threat_ext_d | V2V预警扩展信息 | - | - |

道路交通事件信息：CVX_ROAD_TRAFFIC_INFO_IND

OpCode:0x0104(260)

此信息来源于RSI，上报的信息在一定范围内，主车600m内或60s内

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id(M) | u64 | 道路交通信息ID | - | - |
| status(M) | u8 | 道路交通信息状态 0：更新 1：添加 2：删除 | 0..2 | - |
| rti_type(M) | u8 | 0x0:无 NA 0x1:十字路口 RTI_TYPE_INTERSECTION 0x2:急转弯 RTI_TYPE_SHAPR_TURNS 0x3:路滑 RTI_TYPE_SLIPPERY_ROAD 0x4:渡轮 RTI_TYPE_FERRY 0x5:非机动车 RTI_TYPE_NON_MOTOR_VEHICLE 0x6:障碍 RTI_TYPE_OBSTACLE 0x7:施工 RTI_TYPE_CONSTRUCTION 0x8:车队 RTI_TYPE_VEHICLE_QUEUE 0x9:不通 RTI_TYPE_NO_PASSING 0xA:限速 RTI_TYPE_SPEED_LIMIT 0xB:直行或右转 RTI_TYPE_GO_STRAIGHT_TURN_RIGHT 0xC:事故 RTI_TYPE_ACCIDENT 0xD:拥堵 RTI_TYPE_TJW 0xE:隧道 RTI_TYPE_TUNNEL 0xF:行人 RTI_TYPE_PEDESTRIAN 0x10:道路积水 RTI_TYPE_ROAD_WATER 0x11:匝道来车 RTI_TYPE_RAMP_VEHICLE 0x12:客车预警 RTI_TYPE_BUS_WARNING 0x13:禁止停车 RTI_TYPE_NO_PARKING 0x14:学校 RTI_TYPE_SCHOOL 0x15:禁止鸣笛 RTI_TYPE_NO_TOOTING 0x16:加油站 RTI_TYPE_GAS_STATION 0x17:桥梁 RTI_TYPE_BRIDGE | 0..23 NA=0 | - |
| zone_type(M) | array zone_info_d | 道路交通信息的区域信息 | - | - |
| duration(O) | rti_duration_d | 开始与结束时间 | - | - |
| description(O) | description_d | 道路交通信息描述 如“注意行人”“禁止鸣笛” | - | - |
| raw_alert_type(O) | u16 | 参考《GB 5678.2-2009 道路交通标志和标线》第2部分：道路交通标志和《GB/T 29100-2012道路交通信息服务》交通事件分类与编码 | - | - |
| evaluation(O) | rti_evaluation_d | 道路交通信息的评价信息 | - | - |
| slw_thread_info(O) | slw_threat_d | 限速预警信息 | - | - |
| slw_thread_ext(O) | slw_threat_ext_d | 限速预警扩展信息 | - | - |
| threat_infos(O) | array rti_threat_d | 道路交通警告信息，如车内标牌、危险道路、前方拥堵 | - | - |
| threat_exts(O) | array rti_threat_ext_d | 道路交通警告扩展信息 |  |  |

弱势交通参与者信息：CVX_PTC_INFO_IND

OpCode:0x0105(261)

此信息来源于RSM的弱势交通参与者，主车600米内或10s内

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | u64 | 交通参与者ID | - | - |
| status | u8 | 交通参与者信息状态 0：更新 1：添加 2：删除 | 0..2 | - |
| ptc_type | u8 | 交通参与者类型 0x0:未知 UNKNOWN 0x1:非机动车 NON_MOTOR 0x2:行人 PEDESTRIAN 0x3:RSU | 1..3 NA=0 | - |
| basic_info | moving_object_info_d | 交通参与者基本信息 | - | - |
| size | object_size_d | 交通参与者大小 | - | - |
| acceleration_set | acceleration_d | 交通参与者三轴加速度 | - | - |
| evaluation | ptc_evaluation_d | 交通参与者评估信息 | - | - |
| threat_infos | array v2v_threat_d | 交通参与者警告信息 | - | - |
| threat_exts | array v2v_threat_ext_d | 交通参与者警告扩展信息 | - | - |

地图红绿灯信息：CVX_MAP_SPAT_INFO_IND

OpCode:0x0106(262)

此信息包含map、spat信息以及时间信息，当前版本仅推送主车所在信息

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| node_id(M) | u32 | 节点ID | - | - |
| status(M) | u8 | 地图和信号灯信息状态 0：更新 1：添加 2：删除 | 0..2 | - |
| pos(M) | position_d | 节点的中心点位置信息 | - | - |
| in_links(M) | array map_link_info_d | 所以进入节点的车道 [PARAM-6-1-01] | - | - |
| out_links(O) | array map_link_info_d | 所有从节点出发的车道 [PARAM-6-1-02] | - | - |
| phase_info(O) | map_phase_info_d | 所有车道对应的相位信息 | - | - |
| name(O) | description_d | 节点名称 | - | - |
| evaluation(O) | map_evaluation_d | 地图的评价信息 | - | - |
| ivp_threat_info(O) | ivp_threat_d | IVP警告信息 | - | - |
| ivp_threat_ext(O) | ivp_threat_ext_d | IVP警告扩展信息 | - | - |
| slw_threat_info(O) | slw_threat_d | 限速预警信息 | - | - |
| slw_threat_ext(O) | slw_threat_ext_d | 限速预警扩展信息 | - | - |

用户消息组

V2V预警信息：CVX_V2V_THREAT_IND

OpCode:0x0200(512)

此信息上报车辆预警，同一车辆间隔时间最大200ms

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_id(M) | u64 | 远车ID | - | - |
| status(M) | u8 | 远车信息状态 0：更新 1：添加 2：删除 | 0..2 | - |
| threat_info(M) | v2v_threat_d | V2V预警信息 | - | - |
| ext_info(M) | v2v_threat_ext_d | V2V预警扩展信息 | - | - |
| basic_info(O) | moving_object_info_d | 远车基本信息 | - | - |
| vehicle_attribute(O) | vehicle_attribute_d | 远车静态信息 | - | - |
| acceleration_set(O) | acceleration_d | 远车三轴加速度 | - | - |
| control(O) | control_d | 远车控制信息 | - | - |
| emergency(O) | emergency_d | 远车紧急信息 | - | - |
| events_flag(O) | u32 | Bit0:危险警示灯 event_hazard_lights Bit1:越过停止线 event_stop_line_violation Bit2:ABS激活 event_abs_activated Bit3:控制系统损坏 event_traction_control_loss Bit4:稳定系统激活 event_stability_control_activated Bit5:危险物品 event_hazardous_materials Bit6:保留 event_reserved_1 Bit7:急刹车 event_hard_braking Bit8:灯态改变 event_lights_changed Bit9:打开雨刷 event_wipers_changed Bit10:轮胎气压不足 event_flat_tire Bit11:报废车辆 event_disabled_vehicle Bit12:安全气囊 event_air_bag_deployment | - | - |
| evaluation(O) | vehicle_evaluation_d | 远车评价信息 | - | - |
| path_history(O) | array path_history_point_d | 远车历史路径 | - | - |
| path_prediction(O) | path_prediction_d | 远车路径预测 | - | - |

弱势交通参与者预警信息：CVX_PTC_THREAT_IND

OpCode:0x0201(513)

该信息上报弱势交通参与者预警，同一ID最大时间间隔200ms

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ptc_id(M) | u64 | 弱势交通参与者ID | - | - |
| status(M) | u8 | 弱势交通参与者信息状态 0：更新 1：添加 2：删除 | 0..2 | - |
| threat_info(M) | v2v_threat_d | 弱势交通参与者预警信息 | - | - |
| ext_info(M) | v2v_threat_ext_d | 定值碰撞时间：0 目标分类:TC_UNCLASSIFIED | - | - |
| ptc_type(O) | u8 | 弱势交通参与者类型 0x0:未知 UNKNOWN 0x1:非机动车 NON_MOTOR 0x2:行人 PEDESTRIAN 0x3:RSU | 1..3 NA=0 | - |
| ptc_pos(O) | position_d | 目标位置信息 WGS84坐标系 | - | - |

道路事件预警信息：CVX_RTI_THREAT_IND

OpCode:0x0202(514)

该消息通知IVS、TJW、HLW预警信息，同一预警信息最大事件间隔200ms

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rti_id(M) | u64 | 道路交通信息ID | - | - |
| status(M) | u8 | 道路交通信息状态 0：更新 1：添加 2：删除 | 0..2 | - |
| threat_info(M) | rti_threat_d | 道路交通预警信息 | - | - |
| ext_info(M) | rti_threat_ext_d | 道路交通预警扩展信息 | - | - |
| duration(O) | rti_duration_d | 道路交通预警信息开始与结束时间 | - | - |
| zones_info(O) | array zone_info_d | 道路交通预警信息的区域信息 | - | - |
| description(O) | description_d | 道路交通预警信息的描述 | - | - |

V2I预警信息：CVX_IVP_THREAT_IND

OpCode:0x0203(515)

此消息通知V2I预警信息，同一节点信息最大间隔200ms

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| link_id(M) | u64 | 行驶得车道ID | - | - |
| status(M) | u8 | IVP预警信息状态 0：更新 1：添加 2：删除 | 0..2 | - |
| threat_info(M) | ivp_threat_d | IVP预警信息 | - | - |
| ext_info(M) | ivp_threat_ext_d | IVP预警扩展信息 | - | - |
| basic_info(O) | moving_object_info_d | 主车基本信息 | - | - |

限速预警信息：CVX_SLW_THREAT_IND

OpCode:0x0204(516)

此消息推送限速预警信息，信息时间间隔最大200ms

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| status(M) | u8 | 限速预警信息状态 0：更新 1：添加 2：删除 | 0..2 | - |
| threat_info(M) | slw_threat_d | 限速预警信息 | - | - |
| ext_info(M) | slw_threat_ext_d | 限速预警扩展信息 | - | - |
| description(O) | description_d | 限速预警信息描述 | - | - |
| curr_speed(O) | u16 | 主车当前车速 | - | - |

所有等级信息：CVX_THREAT_RANK_IND

OpCode:0x0205(517)

当前已分类得所有预警信息得等级信息

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rank_info(M) | array threat_rank_d | 当前触发得所有用例得等级信息 | - | - |

公共消息组

客户端初始化：CVX_APP_INIT_IND

OpCode:0x0001(1)

此消息通知客户端何时连接

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| status(M) | u32 | 操作状态 0x00：成功 | 0 | - |
| stack_info(M) | utf8 | 堆栈信息 | - | - |
| app_info(M) | utf8 | 应用信息 | - | - |
| hli_info(M) | utf8 | HLI信息 | - | - |
| other_info(M) | utf8 | 其他信息 | - | - |

系统错误信息：CVX_APP_ERROR_IND

OpCode:0x0002(2)

CV2X系统错误信息

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| type(M) | u32 | 错误类型 | - | - |
| operation(M) | u32 | 当发生错误时，建议得操作 | - | - |
| info(M) | u32 | 此错误得信息 | - | - |
| fileid(M) | u16 | 错误位置信息：文件 | - | - |
| line(M) | u16 | 错误位置信息：行 | - | - |
| data(M) | bin | 保留 | - | - |

DBG指示：CVX_APP_DBG_PANGE_CHECK_IND

OpCode:0x0003(3)

内部DBG指示

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| opcode(M) | u16 | - | - | - |
| info(M) | uft8 | - | - | - |

设置配置请求：CVX_SET_CONFIG_IND

OpCode:0x0004(4)

该请求用于设置CV2X系统得配置，详见第五章

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name(M) | utf8 | 设置CV2X系统得默认设置 | - | - |
| data(M) | utf8 | 对应得配置内容 | - | - |

设置配置应答：CVX_SET_CONFIG_CFM

OpCode:0x0005(5)

该应答对应请求，CFM应答超时时间为1S

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name(M) | utf8 | 名称对应REQ | - | - |
| status(M) | u8 | 操作状态 0x00：成功 | 0x00 | - |
| info(M) | utf8 | TBD | - | - |

发生错误应答：CVX_APP_ERROR_CFM

OpCode:0x0006(6)

当发生内部错误，请求无法被处理时使用得CFM应答

| 参数 | 类型 | 含义 | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| status(M) | u16 | 操作状态 0x00:未知OpCode 0x01:非法状态 | 1..2 NA=0 | - |
| opcode(M) | u16 | 错误OpCode | - | - |

配置

可以通过CVX set CONFIG REQ设置配置。表中的名称和数据是指REQ中的参数。在数据参数中，所有文本内容都要发送。

hli.config

设置CV2X系统的默认配置

设置IND的掩码，如果value设置为0，IND不会显示

hli_config=

{

common_config=

{

cvx_app_error_ind				=0x003F;

};

facility_config=

{

cvx_hv_car_ind					=0x0001;

cvx_hv_info_ind					=0x0002;

cvx_rv_info_ind					=0x000F;

cvx_map_spat_info_ind			=0x000F;

cvx_ptc_info_ind				=0x000F;

cvx_road_traffic_info_ind		=0x000F;

cvx_coc_instruction_ind			=0x00FF;

};

usecase_config=

{

cvx_v2v_threat_ind				=0x000F;

cvx_ptc_threat_ind				=0x000F;

cvx_rti_threat_ind				=0x000F;

cvx_ivp_threat_ind				=0x000F;

cvx_slw_threat_ind				=0x0007;

cvx_coc_threat_ind				=0x003F;

cvx_threat_rank_ind				=0x0001;

};

}

参数介绍

目标方位参数介绍

[PARAM-1-1-01]

同向

对向

路口侧方

距离参数介绍

[PARAM-2-1-01]-----Figure 2-1a,b,c,d,e

[PARAM-2-1-02]-----Figure 2-1a,b,c,d,e

[PARAM-2-1-03]-----Figure 2-1e

[PARAM-2-1-04]-----Figure 2-1e

[PARAM-2-1-05]-----Figure 2-1e

[PARAM-2-1-06]-----Figure 2-1e

Figure 2-1a

Figure 2-1b

Figure 2-1c

Figure 2-1d

Figure 2-1e

角度参数介绍

[PARAM-3-1-01]-----Figure 3-1

[PARAM-3-1-02]-----Figure 3-1

Figure 3-1

曲线行驶参数介绍

[PARAM-4-1-01]-----Figure 4-1

[PARAM-4-1-02]-----Figure 4-1

[PARAM-4-1-03]-----Figure 4-1

[PARAM-4-1-04]-----Figure 4-1

[PARAM-4-1-05]-----Figure 4-1

Figure 4-1

道路事件参数介绍

[PARAM-5-1-01]-----Figure 5-1a,b,c

[PARAM-5-1-02]-----Figure 5-1a,b,c

[PARAM-5-1-03]-----Figure 5-1d

[PARAM-5-1-04]-----Figure 5-1a,b,c

[PARAM-5-1-05]-----Figure 5-1a,b,c

Figure 5-1a

Figure 5-1b

Figure 5-1c

Figure 5-1d

道路节点信息参数介绍

[PARAM6-1-01]-----Figure 6-1

[PARAM6-1-02]-----Figure 6-1

[PARAM6-1-03]-----Figure 6-1

[PARAM6-1-04]-----Figure 6-1

[PARAM6-1-05]-----Figure 6-1

Figure 6-1